Návod k použití:

Žehliček Gemme (Lelit)

Typů:

PS 05/B a PG 027

Pozor tento návod musí vždy obsahovat 7 stránek.
[image: image1.emf]
Zařízení:

1. Uzávěr

2. Držák hadice

3. Vypínač vyvíječe
4. Vypínač žehličky
5. Ukazatel „chybí voda“

6. Regulace tlaku páry (viz obrázek žehličky PG027, bod 6)
7. Spínač pro regulaci teploty

8. Spínač pro páru

9. Žehlící deska
PG027
[image: image2.emf]
Zařízení:

1. Uzávěr

2. Držák hadice

3. Vypínač vyvíječe

4. Vypínač žehličky

5. Ukazatel „chybí voda“

6. Regulace tlaku páry

7. Spínač pro regulaci teploty

8. Spínač pro páru

9. Gumová podložka (jen pro dočasné odložení žehličky)

10. Žehlící deska
11. Odkalovací ventil

12. Madlo

Návod k použití:
1.
Otevřete balení a vyjměte vyvíječ. Dbejte, abyste odstranili všechny části obalu i samotný ochranný pytel. Položte vyvíječ na rovnou a stabilní plochu v blízkosti zásuvky ve zdi (max. 1,5 metru).

2.
Doporučujeme položit žehličku na podložku, která je součástí vybavení.

3.
Zasuňte tyčky, které jsou součástí vybavení do správných usazení (2) a perem zajistěte kabel pro přívod páry.

4.
Otevřete uzávěr (1), nechte ujít případný zbytkový tlak a naplňte pomocí trychtýře:

· max. 2 litry vody u modelů PS05/B

· max. 3,7 litru vody u modelu PG027

Při plnění dbejte na to, aby přístroj nepřetekl.
5.
Zastrčte zástrčku do sítě, zapněte spínač „Nádržka (Boiler)“ (3) a spínač „Žehlička (Iron)“ (4), oba tyto spínače se rozsvítí, aby ukázaly zapojení přístroje.

6.
Nastavte knoflík pro regulaci teploty (7) plotýnky na pozici „Cotton …“.

7.
Počkejte, až se světlo na vypínači vyvíječe (3) (za cca. 10 minut) vypne. Během žehlení se toto světlo obvykle rozsvěcuje.

8.
Přístroj je připraven k provozu.

9.
Stiskněte klapku pro páru (8)

10.
Množství páry je možné nastavit pomocí kohoutku (6) (jen u modelů PS05/B a PG027).

11.
Rozsvítí-li se červená výstražná kontrolka vody (5) v průběhu žehlení, není už dostatek vody ve vyvíječi. Vypněte tedy vyvíječ pomocí spínače „Nádržka (Boiler) (3), nechte ujít případný zbytkový tlak pomocí stisku spínače pro páru (8), vypněte žehličku pomocí spínače „Žehlička (Iron)“(4). Otevřete opatrně uzávěr (1). Musíte bezpodmínečně nechat ujít případný zbývající tlak, dříve než uzávěr otevřete. Po uplynutí asi 5 minut je přístroj připraven k novému naplnění a to jen horkou vodou.

12.
Spontánní pokles tlaku po prvním stlačení je zcela normální. Toto má technické důvody, a sice plnění trubky vnitřku stroje. Pro maximální parní výkon počkejte prosím několik minut na obnovené dosažení provozního tlaku. ¨
Bezpečnostní zásady:

1. 
Nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru, je-li zapnutý a chraňte jej před dětmi a nezletilými. 

2.
Mějte na paměti, že žehlící plocha je ještě horká min. 15 minut po vypnutí přístroje.

3.
Před doplňováním vody vždy vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

4.
Nikdy neotevírejte uzávěr, je-li přístroj v provozu. Nechte nejprve ujít zbytkový tlak předtím, než uzávěr zcela otevřete. Pokud přístroj po předchozím provozu ještě nevychladl, v žádném případě nelijte do zásobníku studenou či vlažnou vodu. Vždy jen horkou.  
5.
Zařízení je vybaveno tepelnou pojistkou, která musí být bezpodmínečně měněna jen specialistou.

6.
Uzávěr musí být bezpodmínečně nahrazen jen originálním náhradním dílem.
Poznámka:

a) Aby byla dosažena maximální možná životnost vyvíječe, doporučujeme periodické čištění vodou (každých 15 – 20 litrů použité vody), případně jednou měsíčně. K tomu využijte odtokový kanálek. U typu PS05B se pro odkalování používá stejný otvor jako pro nalévání.
b) Pokud je kvalita vody z kohoutku špatná, či je voda příliš tvrdá. Nesmí se tato voda v žádném případě používat v těchto žehličkách. Mohla by způsobit kompletní zanesení, ucpání žehličky. Pro tento případ používejte destilovanou vodu, nebo změkčovací zařízení od firmy Lelit.

Technické údaje:
Nastavitelný termostat, kalibrovaný v rozmezí 60 – 200 ºC, bimetalový ochranný termostat s manuálním nastavením hraniční hodnoty 275 ºC.
Řešení možných problémů
	Problém
	Důvod
	Řešení

	Z boileru vychází pára
	Pravděpodobně v průběhu plnění boileru dochází k vytékání vody z kotle, která promáčí izolaci.
	Používejte přístroj normálním způsobem, aby izolace vyschla uvolněným teplem. Pokud by se tímto problém nevyřešil, obraťte se na technický servis.

	Z žehličky vychází pára spolu s vodou
	Žehlička se nenahřívá ani při svítící indikaci nahřívání.
	Obraťte se na servis.

	
	Spodek žehličky je nedostatečně nahřátý (žehlící plochu je třeba nahřát před tím, než začnete produkovat páru)
	Přesvědčte se, že regulátor teploty žehličky je nastaven v pozici, která umožňuje při žehlení použití páry.

	Z žehličky nevychází pára
	Je možné, že je zavřený regulátor množství páry (modely PS05/B)
	Otevřete regulátor množství páry.

	
	Světelné tlačítko žehličky je vypnuto
	Zapněte tlačítko žehličky, které se rozsvítí, čímž potvrdí připojení k elektrické síti. 

Počkejte asi 4 minuty, než se žehlička nahřeje.

	
	Světelné tlačítko žehličky je zapnuto
	Zapněte tlačítko boileru, které se rozsvítí, počkejte přibližně 10 minut, dokud se voda v kotli neohřeje a nezačne vyrábět páru.

	
	Došla voda v boileru
	Naplňte boiler vodou přesně podle instrukcí.

	Žehlená plocha je mokrá nebo vlhká
	Je možné, že pracovní plocha pro žehlení nestačí průběžně vysychat v průběhu žehlení s použitím páry.
	Zkuste na žehlící povrch přiložit ještě další tkaninu, čímž docílíte silnější žehlenou plochu, která rychleji vypařuje vlhkost.

	
	Je možné, že z žehličky vychází pára s vodou. (Nejste-li si jisti, namiřte proud páry na oddělenou suchou tkaninu.)
	Viz výše „z žehličky vychází pára spolu s vodou“

	Z žehličky vytéká špinavá voda
	Je možné, že do boileru s vodou spadla špína, která dále protéká ven z žehličky.
	Naplňte prázdný boiler 1 litrem vody, zavřete, zamíchejte, otevřete a vylijte vodu. Toto opakujte tak dlouho, dokud vytékající voda není úplně čistá. Je zakázáno do vody přidávat jakékoli chemické prostředky. Než začnete poté žehlit, vyzkoušejte žehličku na kousku látky, použijte přitom napařování, protože v tryskách může být ještě špína. Vycházející pára musí být zcela čistá.


Evropské záruční podmínky

Záruční doba 2 roky

Následující záruční podmínky jsou platné v evropských zemích. V každém případě nenahrazují státní zákony v zemích, kde je výrobek prodáván a používán.

Uplatněním záruky se rozumí bezplatná náhrada nebo bezplatná oprava výrobků, které mají výrobní vadu. 

Na následující výjimky se nevztahují záruční podmínky:

· vnější díly

· škody způsobené nevhodným použitím

· vlivy nezávislé na normálním chodu stroje

· normální opotřebení dílů

· škody způsobené vnějšími vlivy při dopravě, které nemohou být posouzeny jako výrobní vada

· údržbářské a opravářské práce prováděné nepovolaným personálem a/nebo s použitím neoriginálních náhradních dílů

· odchylky od návodu k použití a údržeb obsažených v návodu k použití

Garanční nároky se nikdy nevyužijí při náhradě škod, které utrpěla příroda, osoby nebo věci a na špatný průběh způsobený chybným použitím a/nebo náhodnými událostmi. 

Poskytnutí záruky je plné účinné v průběhu výše uvedené doby následovně:

· výrobek je používán pro domácí potřebu a v každém případě při žádných profesionálních nebo průmyslových činnostech.

· všechny instalační a spojovací postupy v souvislosti s elektrickou sítí a vodovodním vedením jsou prováděny podle návodu k obsluze

· všechny užívací postupy a pravidelná údržba jsou prováděny podle návodu k obsluze´

· každá oprava má být provedena oprávněným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.

Kupující musí stále uschovávat garanční listiny vyplněné prodejcem, fakturu a dodací list. 

Zásah nepovolané osoby má za následek automatickou neplatnost záruky.

Tímto stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s veškerými způsoby správného zacházení s žehlícím přístrojem značky Gemme (Lelit).

Podpis zákazníka:




Datum prodeje a razítko prodávajícího:

Poznámky:
7

